网络的拓扑结构：

- 总线型结构

- 星型结构

- 环形结构

- 树型结构

- 分布式结构

广域网多用分布式或树形结构。

局域网常使用总线型、环型、星型或树形结构。

物理层(Physical Layer)：物理层的所有协议就是认为规定了不同种类的传输设备、传输媒介如何将数字信号从一端传送到另一端，而不管传送的是什么数据；

数据链路层(Data Link Layer)：在物理层已能将信号发送到通信链路中的基础上，负责建立一条可靠的数据传输通道，完成相邻节点之间有效地传送数据的任务。

网络层(Network Layer)：用于从发送端向接收端传送分组，负责确保信息到达预定的目标。看到这里，也许读者会觉得不可思议，数据链路层不是已经保证了相邻节点之间无差错传送数据帧了吗?那么网络层到底有什么用呢？其实，它存在的主要目的就是解决如下问题：

- 通信双方并不相邻。

- OSI参考模型是出现在许多网络协议之后的，它就必须为这些已经存在的网络协议的计算机网络之间的相互通信做出贡献。事实上，网络层的一些协议解决了这样的异构网络的互联问题。

工作在网络层上的协议主要有IP协议和IPX协议，其工作原理如下图所示：

传输层(Transport Layer)：实现发送端和接收端的端口到端口的数据分组传送，负责保证实现数据包无差错、按顺序、无丢失和无冗余地传输。在传输层上，所执行的任务包括检错和纠错。工作在传输层的协议有：TCP、UDP、SPX。

会话层(Session Layer)：会话层主要负责管理远程用户或进程间的通信。该层提供如名字查找和安全验证等服务，允许两个程序能相互识别并建立和维护通信连接。会话层还提供数据同步和检查点功能，这样当网络失效时，会对失效后的数据进行重发。

表示层(Presentation Layer)：表示层以下的各层只关心从源地到目的地可靠地传输数据，而表示层则关心的是所传送信息的语义与语法。它负责通信协议的转换、数据的翻译、数据的加密、字符的转换等工作。

应用层(Application Layer)：直接提供服务给使用者的应用软件的层，比如电子邮件、在线交谈程序都属于应用层的范畴。

OSI参考模型的工作模式

首先，发送端由应用层的软件产生通信数据，然后各个层均对这些数据进行相应的处理，最后将它转换成比特流，通过物理上的传输介质来传送到接收端。接收端从物理层获得比特流，然后逐层分析，最后发给相应程序的数据，传给相应程序。在这个过程中，数据有很大的变化，具体如下图所示。

TCP/IP分层模型

IP地址：全0代表的是网络，全1代表的是广播。