计算机体系结构

计算机的基本硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。

CPU的功能：程序控制、操作控制、时间控制、数据处理。

CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等部件组成。

运算器由算术逻辑单元(ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态寄存器组成。

控制器一般包括指令控制逻辑、时序控制逻辑、总线控制逻辑和中断控制逻辑。

寄存器组可分为专用寄存器和通用寄存器。

校验码

奇偶校验码(Parity Codes)

海明吗(Hamming Code)

循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check,CRC)

存储系统

计算机采用多级存储器体系，以确保能够获得尽可能高的存取速率，同时保持较低的成本。

廉价磁盘冗余阵列(Redundant Array of Indexpensive Disks，RAID)技术旨在缩小日益扩大的CPU速度和磁盘存储器速度之间的差距。其策略是用多个较小的磁盘驱动器替换单一的大容量磁盘驱动器，同时合理地在多个磁盘上分布存放数据以支持同时从多个磁盘进行读写，从而改善系统的I/O性能。由于允许多个磁头同时进行操作以提高I/O数据传输速度，因此不可避免地提高了出错的概率。

为了补偿可靠性方面的损失，RAID使用存储的校验信息来从错误中恢复数据。

RAID现在代表独立磁盘冗余阵列(Redundant Array of Independent Disks，RAID),用Independent来强调RAID技术所带来的性能改善和更高的可靠性。

目前的外挂存储解决方案主要分为三种：
(1) 直连式存储 (DAS：Direct Attached Storage)
(2) 网络存储设备 (NAS：Network Attached Storage)
(3) 存储网络 (SAN：Storage Area Network)
存储方案内部使用的硬盘，多为SATA/SAS，追求高性能也用SSD，经过串联/RAID之后，对主机提供访问接口。

数据安全与保密

计算机可靠性

计算机系统的可靠性是指从它开始运行(t=0)到某时刻t这段时间内能正常运行的概率，用R(t)表示。

所谓失效率，是指单位时间内失效的元件数与元件总数的比例，用λ表示，当λ为常数时，可靠性与失效率的关系为

典型的失效率与时间的关系曲线如下图所示：

两次故障之间系统能正常工作的时间的平均值称为平均无故障时间(MTBF)，即

通常用平均修复时间(MTRF)来表示计算机的可维修性，即计算机的维修效率，指从故障发生到机器修复平均所需要的时间。

计算机上的可用性是指计算机的使用效率，它以系统在执行任务的任意时刻能正常工作的概率A来表示，即

计算机的RAS是指用可靠性R、可用性A和可维护性S这3个指标衡量一个计算机系统。

计算机可靠性模型

串联系统：假设一个系统由n个子系统组成，当前仅当所有的子系统都能正常工作时，系统才能正常工作。

串联系统可靠性：R=R1*R2*R3…*Rn

串联系统失效率：λ=λ1+λ2+λ3+…+λn

并联系统：假如一个系统由n个子系统组成，只要有一个子系统能够正常工作，系统就能正常工作。

并联系统可靠性：R=1-(1-R1)* (1-R2)* (1-R3)…*(1- Rn)

并联系统失效率：

模冗余系统：m模冗余系统由m个（m=2n+1为奇数）相同的子系统和一个表决器组成，经过表决器表决后，m个子系统中占多数相同结果的输出作为系统的输出，如下图所示：

在m个子系统中，只有n+1个或n+1个以上的子系统能正常工作，系统就能正常工作，输出正确结果。