计算机体系结构

计算机的基本硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部件组成。

CPU的功能：程序控制、操作控制、时间控制、数据处理。

CPU主要由运算器、控制器、寄存器组和内部总线等部件组成。

运算器由算术逻辑单元(ALU)、累加寄存器、数据缓冲寄存器和状态寄存器组成。

控制器一般包括指令控制逻辑、时序控制逻辑、总线控制逻辑和中断控制逻辑。

寄存器组可分为专用寄存器和通用寄存器。

寻址方式

1．立即寻址方式

指令的地址码字段指出的不是地址，而是操作数本身，这种寻址方式称为立即寻址方式。立即寻址由于在取出指令的同时也取出了操作数，所以指令的执行速度很快。但由于操作数是指令的一部分，不便于修改，降低了程序的通用性和灵活性。因此，立即寻址方式只适合于操作数固定的场合，通常用于为主存单元和寄存器提供常数。

2．直接寻址方式

直接寻址就是在指令的地址字段中直接指出操作数在主存中的地址，即形式地址等于有效地址，如图4-5所示。这种寻址方式简单、直观，是一种最基本的寻址方式。

3．间接寻址方式

与直接寻址方式相比，间接寻址中指令地址码字段所指向的存储单元中存储的不是操作数本身，而是操作数的地址，如图4-7所示。因此，间接寻址方式需要多次访问主存储器，既增加了指令的执行时间，又要占用主存储器单元。但是，这种寻址方式也为编程人员带来了较大的灵活性，实现起来也很简便，而且，间接寻址指令可以访问较大的存储空间，从而扩大指令的寻址能力。由于地址码位数的限制，如果采用直接寻址方式，能够访问的存储空间十分有限，而间接寻址的地址码所指向的存储单元则有足够的位数，因此可以访问全部存储空间。

4．寄存器寻址方式

寄存器寻址方式就是指令中的地址码是寄存器的编号，而不是操作数地址或操作数本身。寄存器的寻址方式也可以分为直接寻址和间接寻址，两者的区别在于：前者的指令地址码给出寄存器编号，寄存器的内容就是操作数本身；而后者的指令地址码给出寄存器编号，寄存器的内容是操作数的地址，根据该地址访问主存后才能得到真正的操作数。寄存器寻址方式的优点是用寄存器来暂存操作数或其地址，无需访问主存，速度快。

内存编址

内存编址属于计算机硬件部分的基础知识，在介绍这个概念之前，我们先来谈谈为什么32位的操作系统只能最多使用4GB容量的内存。
我们都知道，CPU在运算时所用到的数据的都来自内存，运算结束后的结果也要保存到内存里，所以我们所编写的程序指令必须明确告诉CPU，应该从哪块内存空间读取数据，以及往哪块内存空间写入数据。为了便于对内存中的存储空间进行定位，就为每个存储空间分配了一个编号，每个编号所对应的内存存储空间的大小是1个字节。这也就是所谓的内存编址。
内存编址当然都是采用二进制数，一个2位的二进制数可以表示出4个编号：00、01、10、11，编号的个数是22，一个10位的二进制数就可以表示出210这么多个编号。那么对于一个32位的操作系统是用多少位的二进制数来对内存编址的呢？呵呵，当然是32位了，所以编号的个数就是232，在这样的操作系统里所能表示出来的最大内存空间也就是232字节，即4GB。

明白了内存编址的概念之后，我们来看几道网工的考题：

考题1 内存按字节编址，地址从A4000H到CBFFFH，共有 （1） 个字节。若用存储容量为32K×8bit的存储芯片构成该内存，至少需要 （2） 片。
（1）A．80K  B．96K  C．160K  D．192K
（2）A．2    B．5     C．8     D．10

A4000H和CBFFFH都是十六进制数，在这个范围内包含的编号个数是：CBFFF- A4000+1=27FFF+1=28000H
下面把十六进制数转换成十进制数：

28000=2*164+8*163=(2*16)* 163+8*163=(32+8)*163=40*(24)3=40*212=160KB  (210B也就是1KB)

第二个问题就简单了，每个存储芯片是32KB，那么160KB当然是需要5片了。

考题2 如果主存容量为16M字节，且按字节编址，表示该主存地址至少应需要 （3） 位。
（3）A．16        B．20     C．24      D．32

内存容量为16MB，每个字节需要一个二进制数的编号，那么所需的二进制编号的个数就是16M，即24*220=224 （1MB=220B），所以至少应采用24位的二进制编号。

定点数和浮点数

浮点数的表示范围主要取决于阶码，数的精确度取决于尾数。

浮点表示法就是把一个数的有效数字和数的范围在计算机中分别予以表示。这种把数的范围和精度分别表示的方法，相当于数的小数点位置随比例因子的不同而在一定范围内自由浮动，改变指数部分的数值相当于改变小数点的位置。在这种表示法中，小数点的位置是可以浮动的，因此称为浮点表示法。

浮点数的一般表示形式为：

一个十进制数Ｎ可以写成：N = 10e×M

一个二进制数Ｎ可以写成：N = 2e×M

其中，M称为浮点数的尾数，是一个纯小数；e是比例因子的指数，称为浮点数的指数，是一个整数。在计算机中表示一个浮点数时，一是要给出尾数M，用小数形式表示；二是要给出指数e，用整数形式表示，常称为阶码。尾数部分给出有效数字的位数，因而决定了浮点数的表示精度；阶码部分指明了小数点在数据中的位置，因而决定了浮点数的表示范围。浮点数也是有符号数，带符号的浮点数的表示如图2-2所示。

其中，S为尾数的符号位，放在最高一位；E为阶码，紧跟在符号位之后，占m位；M为尾数，放在低位部分，占n位。

校验码

奇偶校验码(Parity Codes)

海明吗(Hamming Code)

循环冗余校验码(Cyclic Redundancy Check,CRC)

存储系统

计算机采用多级存储器体系，以确保能够获得尽可能高的存取速率，同时保持较低的成本。

廉价磁盘冗余阵列(Redundant Array of Indexpensive Disks，RAID)技术旨在缩小日益扩大的CPU速度和磁盘存储器速度之间的差距。其策略是用多个较小的磁盘驱动器替换单一的大容量磁盘驱动器，同时合理地在多个磁盘上分布存放数据以支持同时从多个磁盘进行读写，从而改善系统的I/O性能。由于允许多个磁头同时进行操作以提高I/O数据传输速度，因此不可避免地提高了出错的概率。

为了补偿可靠性方面的损失，RAID使用存储的校验信息来从错误中恢复数据。

RAID现在代表独立磁盘冗余阵列(Redundant Array of Independent Disks，RAID),用Independent来强调RAID技术所带来的性能改善和更高的可靠性。

目前的外挂存储解决方案主要分为三种：
(1) 直连式存储 (DAS：Direct Attached Storage)
(2) 网络存储设备 (NAS：Network Attached Storage)
(3) 存储网络 (SAN：Storage Area Network)
存储方案内部使用的硬盘，多为SATA/SAS，追求高性能也用SSD，经过串联/RAID之后，对主机提供访问接口。

数据安全与保密

计算机可靠性

计算机系统的可靠性是指从它开始运行(t=0)到某时刻t这段时间内能正常运行的概率，用R(t)表示。

所谓失效率，是指单位时间内失效的元件数与元件总数的比例，用λ表示，当λ为常数时，可靠性与失效率的关系为

典型的失效率与时间的关系曲线如下图所示：

两次故障之间系统能正常工作的时间的平均值称为平均无故障时间(MTBF)，即

通常用平均修复时间(MTRF)来表示计算机的可维修性，即计算机的维修效率，指从故障发生到机器修复平均所需要的时间。

计算机上的可用性是指计算机的使用效率，它以系统在执行任务的任意时刻能正常工作的概率A来表示，即

计算机的RAS是指用可靠性R、可用性A和可维护性S这3个指标衡量一个计算机系统。

计算机可靠性模型

串联系统：假设一个系统由n个子系统组成，当前仅当所有的子系统都能正常工作时，系统才能正常工作。

串联系统可靠性：R=R1*R2*R3…*Rn

串联系统失效率：λ=λ1+λ2+λ3+…+λn

并联系统：假如一个系统由n个子系统组成，只要有一个子系统能够正常工作，系统就能正常工作。

并联系统可靠性：R=1-(1-R1)* (1-R2)* (1-R3)…*(1- Rn)

并联系统失效率：

模冗余系统：m模冗余系统由m个（m=2n+1为奇数）相同的子系统和一个表决器组成，经过表决器表决后，m个子系统中占多数相同结果的输出作为系统的输出，如下图所示：

在m个子系统中，只有n+1个或n+1个以上的子系统能正常工作，系统就能正常工作，输出正确结果。